CD-DVD COGALTMA SISTEMLERI

Cd Baskı

Serigrafi Baskı: Serigrafi Baskı CD-Mini CD-DVD üzerinde serigrafi baskı yöntemiyle 1 renkten 5 renk'e kadar baskı yapılabilir.Her ayrı renk için ipek kalıp hazırlanır. Basılacak işin grafik çalışmasını oluşturan CMYK filmler her biri ipek kalıplara pozlandırma makinasında pozlandırılır. 1- Bu ipek kalıplar makinaya takılır,üzerindeki renk'in grafiğini CD üzerine basması sağlanır. 2- (ABCDE) her bir renk arasında basılan grafiğin anında kurumasını ultraviole ışık sağlar.Bu işlemler bütün renkler tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu sistemde bir CD'nin (Srenk) serigrafi baskısı yaklaşık 1 sn. sürer..

Cd Üretimi

Cd nasıl üretilir: CD üretimi, pollycarbonat ‘ tan tam otomatik makinelerde üretilir. Bu üretim sonrası elde edilen CD'ler her hangi bir Recodable CD ye göre hem daha iyi çalışır, hem de çizilmelere karşı daha dayanıklıdır. CD–DVD üretim fabrikamızda CD formatında her türlü kayıtlı ürün replication tekniğiyle (orijinal dolu CD üretimi) üretilebilmektedir. Cd nasıl üretim aşamaları: Compact Disc (CD), 120 mm çapında 1.2 mm kalınlığında 700 mb data veya 80 dk müzik kaydedilebilen,polikarbonattan üretilen bir medya türüdür. CD nasıl üretilir: 1- Data veya ses master CD'si üreticiye geldiği zaman Glass master (Stamper) dediğimiz ana kalıp hazırlanır. 2- Polikarbonat CD üretiminde kullanılan plastik hammaddedir. 3- Üretime hazır hale getirilen stemper enjekson makinasına takılır. 4- Enjeksiyon makinası devamlı polikarbonat hammadde hattına bağlıdır. Polikarbonat ilk olarak (120°-l30°) aralığında kurutulur ve nemi alınır. 5- Daha sonra yüksek basınçla enjekte yoluyla stemperin üzerine enjekte edilir. 6- Yüksek basınçla stamperin şeklini alan hammadde aynı anda stamperin üzerindeki bilgileri de almış olduğundan CD kayıt olmuş olur. 7- CD, Taşıyıcı kollar sayesinde kaplama yapılmak üzere konveyöre konur. 8- Bu bölümde CD'nin bilgi taşıyıcı yüzeyi ince alimünyum kaplanarak lazer tarafından okunması sağlanır. Bu işlem yüksek vakum ve voltaj ortamında oluşur 9- Bu işlemden sonra metalize olmuş CD yüzeyinin üzeri lakla kaplanarak(Metalaizer) ultraviole ışıkla kurutulur.Bu lak katmam CD'nin bilgilerini dış etkenlerden,çizilme ,darbelere karşı korur. Kalite kontrol: CD üretiminde kalite kontrol çok önemli bir yer tutmaktadır. Üretim sırasında yapılan kalite kontrol 2 çeşittir 10- Makinanın kendi içinde yaptığı yüzey kontrolü 11- Üretilen CD'yi alıp özel test oyarak hem yüzey Hem de okunabilme testidir..